建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 白河县疫情防控集中隔离点建设项目

建设单位（盖章）：     白河县财政局

编制日期：             2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	15

四、主要环境影响和保护措施	20

五、环境保护措施监督检查清单	44

六、结论	45

建设项目污染物排放量汇总表	46

附图：

1、附图1：项目地理位置图；

2、附图2：项目场地现状照片；

3、附图3：项目厂区四至情况及保护目标分布图；

4、附图4：项目厂区平面布置图；

5、附图5、项目于环境分区管理位置关系图。

附件：

1、白河县财政局《环评委托书》；

2、白河县发展和改革局《关于白河县疫情防控集中隔离点建设项目初步设计（代可行性研究报告）的批复》（白发改社会﹝2022﹞42号）；

3、《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第601929202300004号）

4、《统一社会信用代码证书》；

5、2022年白河县政府党组会议第十二期纪要；

6、专家意见。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 白河县疫情防控集中隔离点建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2211-610929-04-01-420057 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 黄治坤 | 联系方式 | 13571451956 |
| 建设地点 |  | 陕西省安康市白河县麻虎镇康银社区 |  |  |
| 地理坐标 |  | 109°21'03.702"E，32°23'18.654"N |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | Q8415 专科医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 84 108医院 841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站） 8433；急救中心（站）服务 8434；采供血机构服务 8435；基层医疗卫生服务 842 |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 白河县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 白发改社会﹝2022﹞42号 |
| 总投资（万元） |  | 4960 | 环保投资（万元） | 146 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.94 | 施工工期 | 180天 |
| 是否开工建设 |  | £否 √是：主要建筑物已建设完成 | 用地面积（m2） | 7649.36 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目为疫情防控隔离点建设项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于Q8415专科医院，依据国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》分析，项目属于“三十七、卫生健康 5、医疗设施建设与服务”，属于鼓励类的项目。 项目已取得白河县发展和改革局《关于白河县疫情防控集中隔离点建设项目初步设计（代可行性研究报告）的批复》（白发改社会﹝2022﹞42号），项目代码为2211-610929-04-01-420057。因此，项目的建设符合国家现行产业政策。 2.“三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）的要求，切实加强环境管理，建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等应与“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）进行对照，落实“三线一单”的约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与“三线一单”的符合性分析表 三线一单; 要求; 本项目情况; 相符性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目位于安康市白河县麻虎镇康银社区，已取得《建设项目用地预审与选址意见书》，符合白河县麻虎镇相关规划。同时项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区等生态保护目标，不在生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 评价区环境质量现状良好，均符合环境功能区划。项目在采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会对周围环境造成明显影响，可维持区域环境质量现状，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目为医疗卫生服务设施，占用少量土地资源，使用少量水、电等能源，不属于高能耗、高水耗项目，不会突破资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 项目符合国家产业政策，不属于《陕西省安康市白河县国家重点生态功能区产业准入负面清单》（陕发改规划[2018]213号）中限制类、禁止类项目。; 符合. 3.与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 安康市人民政府依据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号），结合安康实际，制定印发了《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》。项目与该分区管控方案的符合性分析如下： 表1-2 项目与安康市生态环境分区管控方案的符合性分析 管控要求; 本项目情况; 符合性. 按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全区统筹划定优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元共150个，实施生态环境分区管控。①优先保护单元。指以生态环境保护为主的区域，主要包括各类自然保护地、饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等。全市划分优先保护单元98个，面积12060.30平方公里，占全市国土面积的51.23%。②重点管控单元。指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。全市划分重点管控单元42个，面积2942.20平方公里，占全市国土面积的12.50%。③一般管控单元。指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。全市划分一般管控单元10个，面积8539.71平方公里，占全市国土面积比例的36.27%。; 对照《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目处于重点管控单元内，应执行受体敏感区、农用地安全利用重点管控区、农用地严格管控重点管控区、高污染燃料禁燃重点管控区等区域的管控要求。 本项目已取得《建设项目用地预审与选址意见书》，用地符合总体规划；同时不属于“两高”项目，周边也不存在高污染企业，项目实施后不会突破区域土地资源、水资源、水环境承载力。建设单位采取相应的生态保护措施，不会改变区域生态环境现状。; 符合. 4.与《安康市汉江水质保护条例》符合性分析 项目与《安康市汉江水质保护条例》的符合性分析如下： 表1-3 项目与《安康市汉江水质保护条例》的符合性分析 内容; 本项目情况; 符合性. 建设项目中的污水处理设施，必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用。污水处理设施应当保持正常运行，不得擅自拆除或者停运、闲置。; 项目建设有医疗废水处理站，目前已建成，本次评价要求建设单位做好污水处理设施运行维护工作，确保正常运行，不得擅自拆除或者停运、闲置; 符合. 在汉江流域湖库、河道管理范围内堆放、倾倒、存贮生活垃圾、建筑垃圾、动物尸体及其他固体废弃物，或者在江河、渠道、水库最高水位线以下滩地、岸坡体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物; 项目主体工程已建成，本次评价要求建设单位后续施工及运营过程中不得将建筑垃圾、生活垃圾或者其他废弃物向汉江流域河道管理范围内堆放、倾倒; 符合. 5.规划选址相符性 本项目选址与《传染病医院建设标准（建标173-2016）》和《传染病医院建筑设计规范》（GB50849-2014）符合性分析如下： 表1-4 选址合理性分析 规范名称; 要求; 本项目情况; 相符性. 传染病医院建设标准（建标173-2016）; 第二十条提出：“传染病医院的选址应符合下列规定： 一、不宜设在人口密集区域；二、患者就医方便、交通便利地段；三地形比较规整，工程水文条件好；四、有比较完善的市政公用系统；五、不应临近易燃、易爆及有害气体生产、贮存场所，不应临近水源地；六、不应临近食品和饲料生产、加工、贮存，家禽，家畜饲养、产品加工等企业；七、不应临近幼儿园、学校等人员密集的公共设施或场所。 在综合医院内设置独立传染病区时，传染病区与医院其他医疗用房的卫生间距应大于20m。传染区宜设有相对独立的出入口。; 项目选址于安康市白河县麻虎镇康银社区，远离离幼儿园、学校等区域，区内已完成道路交通、市政给排水、电力、通信等公用设施建设，有利于传染病医院的建设；发热（传染病）门诊独立设置，设有相对独立的出入口。; 符合. 传染病医院建筑设计规范（GB50849-2014）; 4.1.1 新建传然病医院选址应该符合当地城镇规划、区域卫生规划和环保评估要求。 4.1.2 基地选址应该符合下列要求：①交通方便，并便于利用城市基础设施；②环境应安静，远离污染源；③用地宜选址地形规整、地质构造稳定、地势较高且不受洪水影响威胁的地段；④不宜设置在人口密集的居住与活动区域；⑤应远离易燃、易爆产品生产、储存区域及存在卫生污染风险的生产加工区域。 4.1.3 新建传染病医院选址，以及现有传染病医院改建和扩建及传染病区建设时，医疗用建筑物与院外周边建筑物应设置大于或等于20m隔离卫生距离。; 项目选址于安康市白河县麻虎镇康银社区，已取得《建设项目用地预审与选址意见书》，符合白河县城镇规划。根据现场踏勘，项目地西侧临近道路，交通方便，远离中心城区，周边不涉及污染源，最近敏感目标距项目大于50m，符合隔离卫生距离要求。; 符合. 项目地水、电、气等配套设施齐全，地理位置优越，交通便利。项目地及周边无自然保护区，风景名胜区，饮用水源保护区等环境敏感区，项目产生的污染物在采取评价提出的污染防治措施后，均能达标排放或规范处置，不会改变当地环境质量现状，不会对周围环境产生明显影响，因此，从环境保护角度分析，其选址是合理的。 6.与《安康市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 表1-5 与《安康市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 规划内容; 本项目情况; 符合性. 第十章 强化风险防控，严守环境安全底线 第二节 加强危险废物医疗废物收集处理处置 加强医疗废物处置与应急能力建设。加快实施医疗废物处置设施升级改造，推进县区医疗废物集中收集设施布局优化，完善医疗废物收集转运体系并覆盖农村地区。强化医疗废物处置全过程监管，做到源头分类、规范消毒、应收尽收。完善医疗废物应急预案，细化管理制度，明确一处医疗废物协同应急处置设施清单。完善处置物资储备体系，切实做好重大疫情防控保障工作。; 本项目规划设置有医疗废物暂存间，医疗废物按要求收集后定期交安康市医疗废物处置中心集中处置，符合规划要求。; 符合. 7.与《安康市“十四五”卫生健康事业发展规划》符合性分析 2021年11月16日，安康市卫生健康委员会印发了《安康市“十四五”卫生健康事业发展规划》，规划指出：“健全市、县、镇、村疾病预防控制网络，实施疾病预防控制机构现代化建设，完善市、县疾控中心业务职能设置，着力解决基础设施不达标问题，配齐必要的检测检验设备，提升检验检测、流行病学调查、应急处置能力。加强基层防控能力建设，……坚持传染病专病专防策略，加强学生、老年人和职业暴露风险等的重点人群和人口聚集的城乡社区传染病防控，坚持落实重点传染病分级诊疗、定点诊疗、全程随访管理，加大新冠肺炎、……等重点传染病综合防治。” 本项目为白河县疫情防控隔离点集中建设项目，项目纳入白河县应急管理体系中，项目的建成将提供新冠肺炎集中隔离服务，当发生重大公共卫生安全突发事件时，可立即转变为防疫病房、方舱病房等特种病房，用于收治特殊病人，以满足白河县及麻虎镇防疫防控应急要求。符合《安康市“十四五”卫生健康事业发展规划》中的相关规划要求。 8.与《医疗机构设置规划指导原则》（2021-2025 年）符合性分析 表1-6 与《医疗机构设置规划指导原则》符合性分析 原 则; 要 求; 本项目情况; 符合性. 坚持需求导向原则; 坚持以人民健康为中心，以人民群众就医需求为导向，围绕新时期卫生与健康工作方针，增加医疗资源，优化卫生资源要素配比。; 本项目为新冠疫情集中隔离项目，保障了疫情防控需求。; 符合. 区域统筹规划原则; 通过统筹医疗资源总量、结构、布局，补短板、强弱项，完善城乡医疗服务体系，不断提高医疗资源整体效能，增强重大疫情应对等公共卫生服务能力。; 本项目为新冠疫情集中隔离点项目，增强了公共卫生服务能力。; 符合. 科学布局原则; 明确和落实各级各类医疗机构的功能和任务，根据人口数量、分布、年龄结构以及交通条件、诊疗需求等，实行中心控制、周边发展，合理配置各区域医疗机构数量，鼓励新增医疗机构在中心城区周边居民集中居住区设置，推动各区域医疗资源均衡布局、同质化发展。; 本项目位于白河县麻虎镇康银社区，靠近麻松路，交通便利。; 符合. 协同创新原则; 合理规划发展紧密型城市医疗集团和县域医共体，充分发挥信息化的支撑作用，加强医防融合、平急结合、医养结合，推动区域医疗资源融合共享。; 本项目为公共卫生服务项目，主要承担县区公共卫生服务项目。; 符合. 9.与《陕西省医疗卫生服务体系规划及资源配置标准》（2016-2020年）符合性分析 表1-7 与《陕西省医疗卫生服务体系规划及资源配置标准》符合性分析 标准; 要求; 本项目情况; 符合性. 市卫生资源配置标准; 渭南、榆林、安康、商洛为三类地区。该地区医疗资源相对不足，未来应在科学优化的基础上新增满足民众医疗需求的资源，发展速度持续高于全省平均速度。; 本项目为新冠疫情集中隔离点项目，项目建成后白河县公共卫生服务能力将显著提升。; 符合. 10.与《集中隔离点设计导则》（试行）符合性分析 国家卫生健康委、国家发展改革委、住房和城乡建设部、国家疾病预防控制局等4部门联合发布《集中隔离点设计导则（试行）》与2022年7月发布了《集中隔离点设计导则》（试行），本项目与其符合性分析见下表 表1-8 与《集中隔离点设计导则》（试行）符合性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 地形较平坦，有利于排水和空气流通，地质条件良好，市政设施完备 环境安静，应远离人口密集区域以及幼儿园、学校、老年人照护设施等易感人群场所; 本项目选址较平坦，分为两个平台，周边无口密集区域以及幼儿园、学校、老年人照护设施等易感人群场所; 符合. 2; 集中隔离点应根据实际需要，合理确定互相匹配的隔离观察区、工作服务区、卫生通过区的建设规模，各区宜预留扩展条件; 本项目设有隔离观察区、工作服务区、卫生通过区，各区相对独立; 符合. 3; 当集中隔离点污水排入的城市污水系统下游无城市污水处理厂时，其污水处理应采用二级生化处理，消毒后出水满足当地要求后排入自然水体；当有城市污水处理厂时，集中隔离点的污水处理宜充分利用化粪池实施集中消毒处理; 本项目医疗废水处理站采用化粪池+预消毒池+水解酸化+接触氧化+沉淀+ClO2消毒+过滤的处理工艺; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目由来 新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，习近平总书记高度重视，作出一系列重要指示，多次主持召开会议，对疫情防控工作进行研究部署，提出明确要求，各级党委和政府及有关部门要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，制定周密方案，组织各方力量开展防控，采取切实有效措施，坚决遏制疫情蔓延势头。疫情就是命令，防控就是责任。面对严重形势，各部门坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神，担当尽责，扎实工作，统筹资源，形成合力，构筑起抵御疫情的严密防线，坚决打赢疫情防控阻击战。 根据《新型冠状病毒肺炎应急救治设施设计导则（试行）》（国卫办规划函[2020]111号）、《关于印发新冠肺炎疫情临时性集中救治医院管理与建设工作方案的通知》（肺炎机制综发〔2020〕49号）等通知，为应对“新冠”疫情，白河县财政局拟建设白河县疫情防控集中隔离点建设项目。通过本项目的建设，增加白河县传染病确诊病人的收治，为以后突发的传染病疫情提供专业化的场所和平台，为病人的康复和疫情的结束奠定了坚实基础，为当地经济和社会的发展的提供了重要保障。 2、基本情况 项目名称：白河县疫情防控集中隔离点建设项目； 建设单位：白河县财政局； 建设性质：新建； 建设地点：白河县麻虎镇康银社区； 项目投资：4960万元； 床位设施：项目设置床位376张； 劳动定员：隔离点根据实际需求抽调医护人员开展工作，日均工作人员为50人。 四邻关系：项目地东侧紧邻绿化梯田，西、北两侧为麻松路，南侧，南侧为山麓林地。项目地理位置见附图1，项目区四至情况及保护目标分布情况见附图2，项目场地现状照片见附图3。 3、主要建设内容及规模 项目规划基地主要建筑有三幢隔离楼、宿舍楼、物资食堂综合楼、医疗废物暂存间、医疗废水处理站、生活垃圾回收点、地下车库、门卫室，建筑总面积共15010.23m2。项目工程内容详见表2-1。 表2-1 本项目建设内容一览表 类别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体 工程; 隔离观察区; 新建钢结构隔离楼三幢，地上四层建筑，1#、2#、3#隔离楼面积分别为3374.66m2、4440.46m2和11189.78m2。设置床位376张。; 已建. 工作服务区; 宿舍楼：位于隔离防控点厂界西侧，地上三层建筑，建筑面积为1232.76m2，设置有工作人员宿舍57间。; 已建. 物资食堂综合楼：位于隔离防控点厂界南侧，地上三层建筑，建筑面积775.28m2，设置有食堂和防疫物资储备库。; 已建. 附属工程; 医疗废物暂存间; 位于三号隔离楼北侧，建筑面积121.84m2。; 已建. 生活垃圾收集点; 位于2#隔离楼的南侧，主要用于生活垃圾的集中回收处理，建筑面积为74.7m2。; 未建. 地下车库; 位于地下架空层，面积1563.9 m2，设小型停车位30个。; 未建. 门卫室; 两个门卫室分别位于1#隔离楼南、北两侧，建筑总面积70m2。; 已建. 公用 工程; 供水工程; 供水为市政供水管网自来水，同时建设300m³生活水池储水，可满足隔离点运营及生活要求。; 已建. 供电工程; 由市政电网供给，隔离点内设发电机应急供电。; 已建. 排水工程; 采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。医护人员生活污水和餐饮废水（隔油池预处理）排入化粪池收集后，统一通过市政管网进入白河县麻虎镇污水处理厂；医疗废水集中收集至化粪池处理后，再经过医疗废水处理站集中处理达到《医疗机构水污染物排放标准》表1标准限值后，通过市政污水管网进入麻虎镇污水处理厂集中处理。; 已建. 消 毒; 衣物、器械等消毒采用电加热蒸汽锅炉。; 已建. 热水系统; 病房开水采用电开水器供应，不设置锅炉系统。; 已建. 环保 工程; 废气处理; 对污水处理站逸散出的少量恶臭喷洒生物制剂除臭，加强污水处理站周边绿化；油烟废气通过油烟净化器处理后达标排放; 未设置. 固废处理; 医疗废物：各隔离间设医疗废物收集桶，收集后集中暂存于医疗废物暂存间，定期委托安康市医疗危废处置中心处置。; 部分已建. 生活垃圾：带盖垃圾桶集中收集堆放于生活垃圾收集点，环卫部门定期清运处理。. 污泥：消毒后交由有资质单位处理。. 无污染废包装物：统一收集后交废品回收单位回收。. 废水处理; 医护人员生活污水、餐饮废水（隔油池预处理）经化粪池收集后通过市政管网进入麻虎镇污水处理厂集中处理；医疗废水集中收集排入新建的100m³医疗废水处理站处理，经处理污染物浓度低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962‐2015）B级标准限值后依托市政污水管网排入白河县麻虎镇污水处理厂集中处理。; 已建. 噪声防治措施; 采取隔声、减振、减噪措施，选用低噪设备。; 部分已建. 4、主要经济技术指标 表2-2 主要经济技术指标表 名 称; 数 量; 单 位. 规划总用地面积; 7649.36; m2. 总建筑面积; 15030.26; m2. 其中; 宿舍楼; 1232.76; m2. 物资办公用房; 775.28; m2. 1#隔离点; 3374.66; m2. 2#隔离点; 3374.66; m2. 3#隔离点; 4440.46; m2. 生活垃圾回收点; 74.7; m2. 医疗废物暂存间; 121.84; m2. 门卫室; 72; m2. 地下车库; 1563.9; m2. 计容建筑面积; 13466.33; m2. 建筑占地面积; 3505.1; m2. 车位数; 30; 个. 建筑密度; 48.46%; /. 容积率; 1.77; /. 绿地率; 18.86%; /. 床位数; 376; 床. 5、主要生产单元及工艺 建设单位拟按照《方舱医院装备配置指南（试行）》（2022年7月1日 ）配置主要设备，详见表2-3。 表2-3 拟设置主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. l; 心电监护仪/多参数监护仪; 套; 1. 2; 心电图机; 台; 1. 3; 输液泵; 台; 5. 4; 呼吸机; 台; 2. 5; 转运监护仪; 个; 2. 6; 自动体外除颤仪; 台; 2. 7; 血氧饱和度仪; 台; 2. 8; 电子血压计; 台; 12. 9; 普通病床; 台; 376. 10; 紫外线灯车; 台; 3. 11; 雾化机; 个; 10. 12; 中心监护系统; 套; 1. 13; 除颤监护仪; 台; 5. 14; 注射泵; 个; 5. 15; 高流量吸氧仪; 台; 5. 16; 可视喉镜; 台; 3. 17; 输液架; 个; 300. 18; 血糖仪; 台; 10. 19; 非接触式体温计; 台; 20. 20; 轮式转运担架; 把; 6. 21; 轮椅; 把; 50. 22; 多功能抢救车; 辆; 1. 23; 药品柜; 套; 5. 6、公共工程 （1）供电 本工程主电源由室外箱式变压器接入。电源进线采用WDZ—YJV22—0.6/1.0kV电力电缆直埋引入，电源电压380V。医疗设备供电电源可由室外箱式变压器低压柜单独设置供电回路供电。应急电源采用柴油发电机组供电。医疗设备供电备用电源可由户外柴油发电机单独设置供电回路供电。 （2）采暖制冷 由于本项目位于秦岭以南区域，年平均气温较高，不属于强制冬季供热地区，本项目采用散热器供暖系统或地板辐射供暖系统；空调系统采用各室独立分体式空调系统、多联式空调系统或风机盘管系统。 （3）热水 隔离点每层设置1 台电开水炉，为病人和医护人员提供热水；隔离房间及宿舍楼分散设置饮水机。 （4）给水 项目生活、消防给水由市政管网供给，并在临近山上新建一座300m³生活水池，由市政管网夜间补水。本项目建成后预计日均工作人员为50人，设置病床376张，食堂预计每天接待就餐800人次，用水主要为隔离房用水、医护人员用水、洗衣房用水、生活用水、食堂餐饮用水、绿化用水等，其中隔离房用水、洗衣房用水、医护人员用水排放后属于医疗废水，生活用水和食堂餐饮用水排放后属于生活污水。根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2020）中定额进行计算，医疗废水产生系数按0.86计，其他废水产生系数按0.8计，项目用排水情况见表2-4。 表2-4 项目用水量预测计算表 用 途; 用水量定额; 用水单元数; 用水量 （m3/d）; 排水量 （m3/d）; 备 注. 隔离房用水; 250L/床•d; 376床; 79.9; 68.7; 入住率85%. 医护人员用水; 150L/人•d; 50人; 7.5; 6.5; /. 洗衣房废水; 50L/kg; 100kg; 5; 4.3; /. 宿舍生活用水; 120L/人•d; 50人次/d; 6; 4.8; /. 食堂餐饮用水; 20L/人次; 800人次/d; 16; 12.8; /. 绿化用水; 2L/m2·次; 1443m2; 0.7; 0; /. 合 计; /; /; 115.1; 97.1; /. （5）排水 项目排水实行雨污分流制。建筑屋面雨水按重力流设计，屋面雨水由天沟汇集经屋面雨水斗排入雨水立管，再经雨水管道排向市政雨水管网。 根据项目规划设计，生活污水、餐饮废水（隔油池预处理）经化粪池收集后通过市政管网进入麻虎镇污水处理厂集中处理；医疗废水集中收集排入新建的100m3医疗废水处理站处理，经处理污染物浓度低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962‐2015）B级标准限值后依托市政污水管网排入白河县麻虎镇污水处理厂集中处理。项目水平衡见图2-1。 1.2 宿舍生活用水 6 4.8 3.2 16 12.8 餐饮用水 隔油池 化粪池 11.2 隔离医疗用水 79.9 68.7 新鲜水 1 115.1 17.6 医护人员用水 医疗废水处理站 7.5 79.5 6.5 洗衣房用水 0.7 市政污水管网 5 4.3 0.7 97.1 0.7 绿化用水 麻虎镇污水处理站 图2-1 项目水平衡图 （单位：m3/d） （6）消毒 本项目内隔离房内采用紫外线消毒灯，每幢隔离楼一层设置医护管理室、防护消毒通道。地面采用84消毒液进行消毒，废水采用二氧化氯消毒。 7、项目实施进度 本项目于2022年4月开始建设，目前已完成主体施工，后续主要进行设备安装工程，预计2023年6月建成投运。 8、总平面布置 项目内部平面布置流程合理、布置科学；整个场地由于地形原因及功能分区的需求，拟采用分台式布局，分散式布局，医护工作人员宿舍楼位于下台地，隔离点置于上台区，食堂及物资中心就近隔离点布置。合理组织交通流线，人流、车流、物流流程清晰，充分考虑满足消防安全疏散规范要求，整体布局合理。项目总平面布置见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程 本项目构筑物已基本施工完成，无需进行土建施工，施工期主要是相关设备的安装与调试，故施工期影响较小，此处不做详细分析。 2.运营期工艺流程及产污环节 项目运营期工艺流程如图2-2所示： 隔离病人 接入 隔离治疗期间 隔离结束 医疗废水、医疗垃圾、生活垃圾、污泥、臭气、设备噪声 出院 医护人员 宿舍楼生活 食 堂 提供餐饮 生活污水、生活垃圾、设备噪声 餐饮废水、餐厨垃圾 食堂油烟、设备噪声 图2-2 项目运营期工艺流程图 其主要的产污环节见表2-5所示： 表2-5 隔离点运营过程产污环节分析表 污染类别; 排放源; 污染物; 主要污染因子. 废水; 隔离楼、洗衣房; 医疗废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒等. 宿舍楼、食堂; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮等. 废气; 污水处理站; 恶臭气体; 氨、硫化氢、臭气浓度. 食堂; 食堂油烟. 医疗废物暂存间、生活垃圾收集点; 恶臭气体. 噪声; 设备运行; 设备噪声; Leq（A）. 固废; 隔离楼; 医疗垃圾. 宿舍; 生活垃圾（餐厨垃圾）. 污水处理站、化粪池; 污泥及栅渣. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。引用《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》白河县环境空气质量数据进行评价，评价因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项常规指标。区域环境空气质量状况统计见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 评价标准（µg/m3）; 现状浓度（µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 7; 11.7; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 12; 30; /; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 41; 58.6; /; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 25; 71.4; /; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 4000; 1000; 25; /; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 160; 119; 74.4; /; 达标. 由上表可知，白河县SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度和CO的日最大平均质量浓度、O3的日最大8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 因此，项目所在区域环境空气质量属于达标区。 2、地表水环境质量现状 项目所在地属长江水系，汉江流域，评价区所在地表水系为汉江。项目下距“羊尾（出陕）”约20km，本次评价引用“白石河入汉江断面”省控监测数据进行评价，根据《安康市河（湖）长制主要河流（湖库）2022水环境质量状况》，2022年度“羊尾（出陕）”断面各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。 3、声环境质量现状 项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，可不开展声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于安康市白河县麻虎镇康银社区，根据现场踏勘，项目区50m范围内无村民住户。主要环境保护目标如下。 1.大气环境 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等，场地周边分布有居民住户。本项目大气环境保护目标见表3-2。 表3-2 项目主要环境保护目标 类别; 保护对象; 保护内容; 保护级别; 相对方位; 相对厂界距离. 大气环境; 村民住户; 人群; 《环境空气质量标准》二级标准; SW; 290～500m. 2.声环境 本项目厂界外50m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等及村民住户。 3.地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目位于白河县麻虎镇康银社区，占地范围不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、噪声 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。见表3-3。 表3-3 噪声排放标准 标准名称; 级别; 评价因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 等效声级Leq; 60; 50. 二、废气 污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3的标准；具体标准见表3-4～表3-5。 表3-4 隔离点污水处理站无组织废气污染物排放浓度限值 标准值 污染物; 无组织排放限值; 执行标准. 监测点; 浓度限值（mg/m3）. 氨; 污水处理站厂界; 1.0; 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB 18466-2005）. 硫化氢; 0.03. 臭气浓度; 10. 表3-5 饮食业油烟排放标准 饮食业单位规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 油烟最高允许排放浓度; 2.0（mg/m3）. 净化设施最低去除率; 60％; 75％; 85％. 三、污废水 （1）生活污水 本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996 ）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 表3-6 生活污水污染物排放浓度限值 序号; 污染物; 标准限值; 执行标准. 1; pH值; 6.5~9.5; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996 ）三级标准. 2; 化学需氧量（mg/L）; 500. 3; 五日生化需氧量（mg/L）; 300. 4; 悬浮物（mg/L）; 400. 5; 动植物油（mg/L）; 100. 6; 石油类（mg/L）; 30. 7; 氨氮（mg/L）; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. （2）医疗废水 根据《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》（环办水体函[2020]52号）及其附件《新型冠状病毒污染的医疗污水应急处理技术方案（试行）》要求：接收新型冠状病毒感染的肺炎患者或疑似患者诊疗的定点医疗机构（医院、卫生院等）、相关临时隔离场所以及研究机构等产生的污水应作为传染病医疗机构污水进行管控，强化杀菌消毒，确保出水粪大肠菌群数等各项指标达到《医疗机构水污染物排放标准》的相关要求。本项目采用二氧化氯消毒，结合《通知》及附件要求的具体指标，本项目废水排放口执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值及白河县麻虎镇污水处理厂接管标准中较严指标要求，详见下表。 表3-7 医疗废水污染物排放浓度限值 序号; 控制项目; 单位; 标准值. 1; 粪大肠杆菌群数; MPN/L; 100. 2; 肠道致病菌; —; 不得检出. 3; 肠道病毒; —; 不得检出. 4; 结核杆菌; —; 不得检出. 5; pH; 无量纲; 6~9. 6; 化学需氧量（COD）; 浓度; mg/L; 60. 最高允许排放负荷; g/（床位·d）; 60. 7; 生化需氧量 （BOD）; 浓度; mg/L; 20. 最高允许排放负荷; g/（床位·d）; 20. 8; 悬浮物（SS）; 浓度; mg/L; 20. 最高允许排放负荷; g/（床位·d）; 20. 9; 氨氮; mg/L; 15. 10; 动植物油; mg/L; 5. 11; 石油类; mg/L; 5. 12; 阴离子表面活性剂; mg/L; 5. 13; 色度; 稀释倍数; 30. 14; 挥发酚; mg/L; 0.5. 15; 总氰化物; mg/L; 0.5. 16; 总汞; mg/L; 0.05. 17; 总镉; mg/L; 0.1. 18; 总铬; mg/L; 1.5. 19; 六价铬; mg/L; 0.5. 20; 总砷; mg/L; 0.5. 21; 总铅; mg/L; 1.0. 22; 总银; mg/L; 0.5. 23; 总α/（Bq/L）; mg/L; 1. 24; 总β/（Bq/L）; mg/L; 10. 25; 总余氯1），2）（直接排入水体的要求）; mg/L; 0.5. 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：消毒接触池的接触时间≥1.5gh，接触池出口总余氯6.5～10mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。. 四、固废 一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。医疗废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《医疗废物管理条例》等相关要求；一体化设施污泥必须定期进行清理，并交由危险废物处置机构进行无害化处理，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“污泥控制与处置”的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据总量控制要求，国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理，本项目废水主要为生活污水和医疗废水，处理达标后经市政污水管网排入白河县麻虎镇污水处理厂集中处置，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），总量归入白河县麻虎镇污水处理厂。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目后续施工期主要为建筑物内装修改造，以及设备安装。主要环境问题为内部装修改造、设备安装过程产生的施工噪声、废弃材料等，要求企业进行施工时文明作业，合理安排作业时间，夜间禁止作业，并将施工过程产生的废弃材料集中收集处理，禁止乱抛乱扔，若企业做到文明作业，其施工过程对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影 响和保护措施 | 一、运营期废水环境影响和保护措施 1.废水水量 本项目污废水主要为生活污水和医疗废水。医护人员生活污水和餐饮废水（隔油池预处理）排入化粪池处理达标后，统一通过市政管网进入麻虎镇污水处理厂；隔离点医护人员和病人产生的医疗废水经医疗化粪池收集，进入医疗废水处理站处理达标后再通过市政管网进入麻虎镇污水处理厂，由表2-4可知，项目建成后生活污水产生量为17.6m3/d、医疗废水产生量为79.5m3/d，合计 97.1m3/d（35441.5.5m3/a）。 2.废水水质 （1）生活污水 项目生活污水主要为医护人员宿舍日常盥洗、如厕废水，餐饮废水经隔油池处理后水质较为简单，一并算入生活污水。根据类比调查，此类生活污水中污染物浓度一般为COD 300mg/L、BOD5150mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L、动植物油10mg/L。 （2）医疗废水 医疗废水含有一定浓度的有机物（主要为COD、BOD5、NH3-N、SS等）和多种微生物病菌、细菌和寄生虫等，水质参照《医院污水处理工程技术规范》“医院污水水质指标参考数据”中平均值，本项目废水源强详见下表4-1： 表4-1 医疗废水中主要污染物的产生量和产生浓度 指标; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠杆菌. 单位; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; 个/L. 浓度范围; 150~300; 80~150; 40~120; 10~50; 1.0×106~ 3.0×108. 本项目取值; 250; 110; 120; 30; 1.6×108. 3.污水处理工艺 项目为白河县疫情防控集中隔离点建设项目，项目产生的污废水主要为生活污水和医疗废水。 （1）生活污水 生活污水分为餐饮废水和医护人员生活污水，水质较为简单，处理工艺流程为：医护人员生活污水和餐饮废水（隔油池预处理）排入化粪池处理达标后，统一通过市政管网进入麻虎镇污水处理厂集中处理，化粪池容积为30m3，能够有效收纳本项目生活污水。 （2）医疗废水 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《医疗机构污水处理技术指南》（环发【2003】197号）和《医疗机构污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的要求，隔离点产生的医疗废水需经自建的污水处理站处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值要求后排入市政污水管网。 隔离点建设医疗废水处理站一座，处理规模为100m3/d。根据项目污水水质特点，本项目新建污水处理设施采用化粪池+预消毒池+水解酸化+接触氧化+沉淀+ClO2消毒+过滤的处理工艺。 医疗废水需要先流入预消毒池处理后排入格栅井，经格栅去除较大的悬浮物和漂浮物后自流进入调节池。经调节池均化水质、调节水量后，污水由提升泵提升进入酸化水解池，在酸化水解内，可使污水均质及与沉淀池的回流污泥充分混合，回流活性污泥吸附污水中的有机物，具有将高分子有机物分解成小分子易生化有机物，能更有效地去除污染物；同时在调节池内设置消化区，在消化区内执行NH3-N的硝化和反硝化，可以有效降低水中的NH3-N。污水自流入生物接触氧化池，进行COD、BOD5的降解。生物接触氧化池出水中含有一定量老化脱落的生物膜，这些含有生物膜的污水流入沉淀池，经沉淀后清水流入消毒池，消毒脱氯后达标排放。沉淀池污泥部分回流到酸化水解调节池，多余污泥排到污泥池浓缩，采用固液分离机脱水后，定期清理打包外运。污泥中脱出的污水回流至调节池重新处理。 处理达标的污水进市政管网排至白河县麻虎镇污水处理厂进行再处理。工艺流程如图4-1所示。 污水回流 污泥 回流 市政污水管网 医疗污水 化粪池 餐饮 废水 化粪池 格栅井 调节池 接触氧化池 沉淀池 接触消毒池 白河县麻虎镇污水处理厂 污泥浓缩池 委外处置 预消毒池 消毒处理 生活 污水 隔油池 水解酸化池 精密过滤器 风机 二氧化氯 图4-1 项目污废水处理工艺流程图 格栅池 格栅是一种可以连续自动拦截并清除流体中各种形状杂物的水处理专用设备。 调节池 大多数排放污水的水质与水量是不均匀的，调节池就是为了调节均和污水的水质和水量，削减高峰负荷。调节池底设有少量曝气管，防止污泥沉淀，并为后道工序提供有利条件。 水解酸化池 在水解酸化调节池内，可使污水均质及与沉淀池的回流污泥充分混合，回流活性污泥吸附污水中的有机物，具有将高分子有机物分解成小分子易生化有机物，能更有效地去除污染物 接触氧化池 好氧生化反应是依靠好氧微生物分解有机污染物，使水质得到净化。本工程采用生物接触氧化法，在反应器内设置填料，微生物附着在填料表面，形成生物膜，经过充氧的污水与长满生物膜的填料相接触，有机污染物作为养料被微生物吸收分解，使水质得到净化。 在填料上微生物不断繁殖，生物膜逐渐增厚，当到达一定厚度时，氧已难以向生物膜内部扩散，深层好氧菌被抑制，形成厌氧层，生物膜开始脱落，老化的生物膜作为剩余污泥排出，填料上又生长出新的生物膜，使水质不断得到净化。 生物接触氧化池内生物固着量多，水流属于完全混合型，对水质水量的变化有较强的适应能力，不会产生污泥膨胀，运行管理方便，并且单位容积的生物量多，容积负荷较高。 沉淀池 沉淀池是分离悬浮物的一种常用构筑物。污水经生物接触氧化池后，悬浮物主要是脱落的生物膜及菌团，经沉淀分离后，上清液流入消毒池。污泥排到调节池和酸化水解池，剩余排入污泥浓缩池。 接触消毒池 污水中存在大量细菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒有害物质，它们经一般的生化或物化处理都不能被彻底消除，为防止病菌的扩散，需进行消毒处理，以杀灭所有的病原微生物，确保达到国家规定的排放标准。本设计采用全自动二氧化氯消毒装置。 参照同类处理工艺污水处理数据，核算出本项目废水处理站处理效率及排水水质情况见表4-2。 表4-2 废水处理站的处理效率及出水水质 项目; 废水 总量 t/a; 产生量; 去除量; 排放量; 排放 标准 mg/L. 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 去除率 %; 去除量 t/a; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a. COD; 29017.5; 250; 7.18; 90; 6.53; 25; 0.73; 60. BOD5; 110; 3.16; 85; 2.71; 16.5; 0.48; 20. SS; 120; 3.45; 95; 3.31; 6; 0.17; 20. NH3-N; 30; 0.86; 70; 0.65; 9; 0.22; 15. 粪大肠菌群（MPN /L）; 1.0×108; /; ＜100; 100. 项目医疗废水采用化粪池+预消毒池+水解酸化+接触氧化+沉淀+ClO2消毒+过滤的处理工艺。处理后的水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准要求，同时也满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996 ）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准。项目处理达标污废水排入市政污水管网，进入白河县麻虎镇污水处理厂集中处理。 4.处理规模及工艺可行性分析 本项目废水最大排放量97.1m3/d，其中79.5m³医疗废水排入污水处理站处理。根据《隔离点污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）中“隔离点污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有余量，设计余量宜取实测值或测算值的10%~20%”，项目新建污水处理站设计处理能力为100m3/d，满足处理需求。污水处理站采取化粪池+预消毒池+水解酸化+接触氧化+沉淀+ClO2消毒+过滤的处理工艺，本项目废水中污染物主要为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠杆菌等。经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）中“医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表”可知，对于排放去向为“排入城镇污水处理厂”的医疗污水，“预消毒池+水解酸化+接触氧化+沉淀+ClO2消毒+过滤的处理工艺”为可行性技术，故本项目已建污水处理站处理规模和处理工艺可满足本项目医疗废水处理需求。 5.依托污水处理设施的环境可行性 （1）从污水处理能力的角度分析 项目生活污水和医疗废水收集处理达标后，经城市污水管网排入白河县麻虎镇污水处理厂集中处理。白河县麻虎镇污水处理厂位于麻虎镇康银村，于2020 年12 月开工建设， 2022 年8 月建成并投入试运行，项目新建3 套200m3/d 的处理设备，处理规模600m3/d，污水处理工艺采用“格栅+调节池+A/O+MBR+紫外消毒”，铺设DN75-DN300mm 污水管网总长度约为12km，接户DN75～DN110 污水管网总长度4.2km，配套建设提升泵站、检查井、化粪池、污泥脱水间、污泥干化池等，目前运行正常。该污水处理厂工艺流程如下图所示： 图4-2 白河麻虎镇污水处理厂处理工艺流程图 根据调查可知，白河县麻虎镇污水处理厂目前接纳污水量约为300m3/d，剩余污水处理能力为300m3/d。本项目最大废水排放量为97.1m3/d，占麻虎镇污水处理厂剩余污水处理能力的32.1%，所以白河县麻虎镇污水处理厂有容量接纳本项目产生的废水。因此，从污水处理量能力的角度分析，项目产生的废水纳入麻虎镇污水处理厂处理是可行。 （2）从管网铺设的角度分析 本项目位于麻虎镇康银村，隔离点北侧紧邻麻松路，距白河县麻虎镇污水厂直线距离约1.2km，目前白河县麻虎镇污水管网已铺设至项目区，项目可实现废水达标排入麻虎镇污水处理厂，依托麻虎镇污水处理厂处理是可行的。 综上所述，项目自建污水处理站后，从污水输送条件、麻虎镇污水处理厂接纳水量、水质各方面，本项目废水均能满足进麻虎镇污水处理厂集中处理的条件，本项目废水依托麻虎镇污水处理厂措施可靠。 环评要求，本项目所有污水处理池均需重点防渗处理，渗透系数≤10-7cm/s，防止污水渗漏污染地下水。项目医疗废水必须经隔离点污水处理站处理并消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中标准限值。 6.废水排放基本信息 表4-3 项目废水排放基本信息 排放口编号; 废水类别; 污染物种类; 排污去向; 排放规律; 排放方式; 污染治理设施; 是否为可行技术. 污染治理设施编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺. DW001; 医疗废水; 粪大肠菌群 数、化学需氧量、氨氮、pH 值、悬浮物、五日生化需氧量; 麻虎镇污水处理厂; 连续排放; 间接排放; TW001; 污水处理站; 一级强化处理→消毒工艺; 是. DW002; 生活污水; 化学需氧量、五日生化需氧量氨氮、悬浮物、; 麻虎镇污水处理厂; 连续排放; 间接排放; TW002; 化粪池; /; 是. 7.自行监测计划 建设单位运营期间废水污染源应依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）等要求开展自行监测，具体监测计划如下表： 表4-4 废水监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 污水处理站出水口; 流量; 自动监测; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准. pH值; 12h/次. 化学需氧量、悬浮物; 1周/次. 粪大肠菌群; 1月/次. 结核杆菌、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、总余氯、肠道致病菌（志贺氏菌）、肠道病毒; 1季度/次. 二、运营期废气环境影响和保护措施 1.污染工序及源强分析 （1）污水处理站恶臭 项目新建污水处理站对隔离点医疗废水进行处理，采用预消毒池+水解酸化+接触氧化+沉淀+ClO2消毒+过滤的处理工艺，污水处理站在运行过程将产生恶臭气体，恶臭气体的主要成分为NH3和H2S等物质。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理站BOD5的削减量为2.71t，据此可计算出NH3产生量为8.401kg/a，H2S的产生量为0.325kg/a。 由于本项目采用的污水处理站为一体化结构，各个污水处理单元均进行密封加盖，定期喷洒抑臭剂，并在污水处理站周边设置绿化隔离带，可抑制大部分恶臭外排，少量逸散的臭气以无组织形式外排。本次评价抑臭效率按80%核算，则项目污水处理站恶臭污染物排放情况见表4-5。 表4-5 污水处理站恶臭污染物排放情况一览表 污染物; 产生量; 产生速率; 处理措施; 排放量; 排放速率. NH3; 8.401kg/a; 0.00096kg/h; 设备密闭，喷洒抑臭剂，周边绿化; 1.680kg/a; 0.00019kg/h. H2S; 0.325kg/a; 0.00004kg/h; 0.065kg/a; 0.000007kg/h. 类比同类处理工艺污水处理站周围大气污染物监测结果，硫化氢浓度0.0005～0.001mg/m3，氨浓度0.4～0.5mg/m3，臭气浓度3～6。各污染物浓度能低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值。 环评建议运行期加强污水处理站的维护与保养，确保其正常运行，做好密闭，及时清理污泥等。在采取以上措施后，运营期废气不会对周围环境造成污染影响。 （2）备用发电机废气 建设单位安装1台250KW的柴油发电机组作为备用电源，使用轻质柴油作为燃料。根据国家环境保护总局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函〔2005〕350号），备用发电机废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值，即SO2≤550mg/m3、烟尘≤120mg/m3、NOX≤240mg/m3。因备用发电机组主要是在停电时供给消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明灯消防应急用电和每年的例行检修时才使用，预计年运行81h，由于其具有不确定性，产生的废气通过建筑物内部的强制排风井引至楼顶排放，能够达到《大气污染物综合排放标准》要求，因此备用发电机燃烧废气对环境空气质量影响较小。 （3）食堂餐饮废气 院区餐厅食堂设置有4个灶头为医护人员和隔离病人提供就餐，餐饮灶头采用燃气作为燃料，辅助采用电能，在运行过程会产生有餐饮油烟和燃气燃烧废气。天然气主要成分为烃类，燃烧产生二氧化碳和水，与油烟废气一并经油烟净化器集气系统收集后外排，对周围环境影响较小。 食堂废气主要为食堂油烟，来源于烹饪过程中的炒、炸、煎等烹调工序，油烟废气的主要成分是动植物油遇热挥发、气味、水蒸汽等。对于在烹饪过程中产生的油烟，应根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定，安装油烟净化设施。饮食业单位的规模划分和油烟排放标准见表4-6、表4-7： 表4-6 饮食业单位的规模划分 - 规模; - 小型; - 中型; - 大型. 基准灶头数; ≥1,<3; ≥3,<6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/H）; 1.67,<5.00; ≥5.00,<10; ≥10. 对应排气罩投影面积（m2）; ≥1.1,<3.3; ≥3.3,<6.6≥6; ≥6.6. 表4-7 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定，本项目食堂规模为中型。项目运营期预计日就餐人数为800人次。类比同类餐饮平均耗油量45g/人·d，预计总耗油量为13.14t/a。根据对餐饮企业的类比调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则项目餐饮油烟产生量为0.372t/a。据调查，一般餐饮食堂产生的油烟产生浓度约为5mg/m3，其浓度超过《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB184835-2001）标准限值（1.25mg/m3）的要求，评价要求院区食堂设置油烟净化器将油烟废气处理后经专用烟道引至楼顶排放。 （4）医疗废物废气 项目在3#隔离楼北侧设置医疗废物暂存间，暂用于存储产生的医疗废弃物。在医疗废物的堆放暂存过程中，会产生异味，对环境的影响主要表现为恶臭，恶臭污染物根据国家标准，主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。本次评价要求建设单位采取以下措施降低医疗废物暂存间废气影响： ①医疗废物采用专用容器及防漏胶袋密封收集，医疗废物暂存间密闭并低温贮存，由专人负责清理和喷洒消毒药水，每天定时消毒除臭。依托可行，无需整改。 ②为减少恶臭的产生和减少对周边环境的影响，本次环评要求建设单位尽量做到日产日清，在医疗废物转运至医废间时应避开人员流动较大的时间，尽量选在夜间或人员流动稀少的时候，减小对隔离点的影响。 （5）生活垃圾收集点废气 本项目在2#隔离楼南侧设置生活垃圾回收点，用于生活垃圾和厨余固废的集中回收处理。在生活垃圾的堆放暂存过程中，会产生异味，对环境的影响主要表现为恶臭，恶臭污染物根据国家标准，主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。为减少恶臭的产生和减少对周边环境的影响，本次环评要求建设单位尽量做到日产日清，在转运回收点垃圾时，尽量选在夜间或人员流动稀少的时候，减小对隔离点的影响。 2.治理措施可行性分析 项目运行期间污水处理站产生有硫化氢、氨及臭气浓度，建设单位拟采用采取喷洒抑臭剂及污水处理站周边绿化等措施来减轻影响。 对于食堂产生的少量油烟废气拟采用静电式油烟净化设施处理，其原理是油烟废气首先经过电离区进行电离，油烟变成带正电荷的粒子，从而进入吸附区，带正电荷的油烟粒子在吸附区从而因电场力的作用被吸附，从而达到净化的目的，净化后的油烟引至屋顶排放。静电式油烟净化设施是目前餐饮业油烟主流处理设施，具有处理效率高、运行可靠等特点。 对于医疗废物废气和生活垃圾收集点废气，要求建设单位尽量做到日产日清，在转运时，尽量选在夜间或人员流动稀少的时候，减小对隔离点的影响。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）中废气治理可行技术，污水处理产生的无组织氨气、硫化氢等恶臭气体，推荐采用可行技术为产生恶臭区域投放除臭剂。本项目采用喷洒抑臭剂除臭，属于技术规范推荐的可行性技术。餐饮油烟净化拟采用的静电油烟净化设施也是目前餐饮油烟净化采用的常规处理工艺。备用发电机燃烧废气及中药制剂废气收集后外排，对于医疗废物废气和生活垃圾收集点废气要求建设单位尽量做到日产日清，对环境影响不大。因此，本项目采用的废气治理措施符合现行环保要求。 3.大气环境影响分析 污水处理站恶臭采取一体化设施并加盖密封、喷洒抑臭剂消除，类比同类医院污水处理站周围大气污染物浓度监测结果，H2S为0.0005～0.001mg/m3，NH3为0.4～0.5mg/m3，臭气浓度3～6。各污染物浓度能低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值。 食堂产生的餐饮油烟废气经净化效率大于60%的静电油烟净化设施处理后，排放浓度小于2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关规定，油烟废气经处理后对周围环境产生影响较小。医疗废物和生活垃圾做到日产日清对环境影响不大。 4.废气监测计划 建设单位运营期间废气污染源应依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）等要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。 表4-8 废气自行监测计划一览表 类 型; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制标准. 无组织废气; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 污水处理站周界; 4个点; 1季度/次; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准. 三、运营期声环境影响和保护措施 1.噪声污染源强分析 （1）人流活动噪声 隔离点作为一个医护人员工作生活、病人隔离生活的区域，人流量固定，且主要集中在项目内部。根据类比调查，这类噪声声级一般在65~75dB（A），对周围环境的影响不明显。 （2）设备噪声 本项目使用的主要噪声的设备有水泵、风冷热泵空调主机及风机等，噪声源设备远离项目区场界，空调主机分层置于设备间，对外环境影响不大。项目所用的主要高噪声设备类比源强见表4-9。 表4-9 项目主要设备噪声源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声值（dB）; 位置; 处理措施; 处理后噪 声级（dB）; 备注. 1; 水泵; 90~95; 设备用房内; 减振、隔声; 60~65; 机械噪声，连续. 2; 风机; 80~90; 消音、隔声; 45~50; 空气动力噪声，连续. 3; 空调主机; 65~85; 楼顶; 消音、设隔声屏; 60~75; 机械噪声，连续. 2.噪声防治措施 （1）项目在设备采购时，尽量采购选用低噪声设备。优化布局，并合理利用建筑物进行隔声降噪； （2）设备机房采用吸音、消声材料处理。将有振动的设备均设减振基础或吊架，接管设柔性减振接头。对噪声较大的机房采用双层墙夹吸音材料、双道门等特殊处理将其与建筑的其他部分隔离； ③建设单位在建造设备间时应当采取隔声、防振等措施，避免对相邻上层建筑造成影响。 3.声环境影响分析 本项目水泵、风机等设备均布置在独立设备间内，中央空调模块机组设置在楼顶，在采取消音、减振等措施，可降噪10～20dB（A）。本次预测选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 ①点声源预测模式 LA（r）= LWA - 20lg（r） 式中：A(r)——距噪声源r m处预测点的A声级（dB(A)）； LWA ——由点声源产生的声功率级（dB(A)）； r ——点声源至预测点的距离（m）； ②多声源叠加模式 L0=10lg(i=1n10Li10) 式中：L0——叠加后总声压级，dB(A)； n——声源级数； Li——各声源对某点的声压值，dB(A)； 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间和夜间标准评价。根据预测模式计算出噪声源传播至各厂界1m处及周边敏感点处噪声值，结果见下表： 表4-10 项目噪声预测结果表 评价点; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间. 东厂界; 43.1; 60; 50. 南厂界; 45.2; 60; 50. 西厂界; 42.4; 60; 50. 北厂界; 45.7; 60; 50. 由预测结果可知，运营期对设备采取降噪措施后，噪声源昼间和夜间厂界噪声贡献值在42.4～45.7dB(A)之间，四厂界均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。说明项目运行期间对周边声环境影响较小。 4.噪声监测计划 表4-11 噪声监测计划一览表 类 型; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 厂区噪声; Leq(A); 厂区四周 边界; 4个点; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 四、运营期固体废物影响和保护措施 项目营运期产生的固废主要包括一般固废（生活垃圾、无毒无害药品的包装材料）、医疗废物、废水处理设施隔渣污泥。 1、固体废物产生及处置情况 （1）一般固废产生及处置 生活垃圾：项目预计会有50名医护人员，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算；本项目生活垃圾产生量为25kg/d，约9.13t/a。设置生活垃圾收集点，统一由环卫部门清运至垃圾填埋场填埋处置。 厨余垃圾：项目运行期间食堂预计每天接待就餐800人次，厨余垃圾产生量按0.05kg/人·d，约14.6t/a。厨余垃圾主要为泔水和果蔬废物，视为生活垃圾，与办公生活垃圾经袋装收集后，全部纳入项目垃圾桶内统一收集，交由市政环卫部门每天定时清运处理。 无毒无害药品的包装材料：根据隔离点实际运营情况，无毒无害药品的包装材料产生量约为2kg/d，即0.73t/a，统一收集后交废品回收单位回收。 （2）危险废物产生及处置 医疗废物：根据《医疗废物分类名录》，医疗废物可以分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物五大类。详见下表： 表4-12 医疗废物分类名录 类别; 特征; 常见组分或者废物名称. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。 3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 4、各种废弃的医学标本。 5、废弃的血液、血清。 6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。. 病理性; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等; 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 2、医学实验动物的组织、尸体。 3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1、医用针头、缝合针。 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂。 3、废弃的疫苗、血液制品等。. 化学性; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。; 1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂 2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 3、废弃的汞血压计、汞温度计。. 本项目医疗废物（包含隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾、一次性使用卫生用品、废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品等）产生量约为0.3t/d，109.5t/a。暂存于医疗废物暂存间，交由有资质单位处置。 污水处理系统栅渣污泥：根据《国家危险废物名录》和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），隔离点污水处理系统产生的污泥含有病菌等物质属于危险固废，名录编号为HW01医疗废物831-001-01。污水处理设备污泥产生量主要与废水量、废水中的SS、COD的去除量等有关系。类比同类隔离点情况，本项目污泥产生量约20kg/d、7.3t/a。 环评要求建设单位严格按照《隔离点污水处理技术指南》中隔离点污水处理系统污泥处理要求，项目产生的污泥使用化学消毒法进行污泥的消毒，化学消毒剂常使用生石灰，生石灰投量每升污泥约为15g，使污泥pH达到11-12，充分搅拌均匀后保持接触。消毒处理后的污泥交由有资质单位处置。 表4-13 项目固体废物产生及处置情况一览表 固废性质、来源及名称; 有害物质; 危废 代码; 产生量 （t/a）; 收集储存措施; 处置措施 （去向）. 属性; 类别; 名称; 产生环节. 危险废物; HW01类; 感染性废物; 隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾; 致病病菌; 841-001-01; 109.5; 使用黄色塑料袋收集（在包装外加注感染性废物标识；塑料袋外应印制医疗废物警示标识）; 医疗废物分类收集经消毒、毁型后运至暂存间暂存，其中感染性废物、损伤性废物和化学性废物等定期交由资质单位处置. 一次性棉签、手术衣、敷料等; 致病病菌; 841-001-01; 使用黄色塑料袋收集（在包装外加注感染性废物标识；塑料袋外应印制医疗废物警示标识）. 一次性注射器、输液器等; 毁型、消毒后用黄色塑料袋收集（并在包装外加注感染性废物标识；塑料袋外应印制医疗废物警示标识）. 化学性废物; 废弃的汞温度计、汞血压计等; 危险化学品; 841-004-01; 使用黄色塑料袋收集（塑料袋外应印制医疗废物警示标识）. 药物性废物; 过期药品; 危险化学品; 841-005-01; 集中登记贮存、使用黄色塑料袋收集（塑料袋外应印制医疗废物警示标识）; 上报药检部门，交由资质单位处置. HW01 类; 隔渣污泥; 污水处理设施污泥; 致病病菌; 841-002-01; 7.3; 定期清掏，清掏前投加石灰消毒，委托有资质单位用罐车进行清运并交由有资质单位进行处置; 委托有资质单位用罐车进行清运脱水并交由有资质单位进行处置. 一般固废; 生活垃圾; 医护人员生活垃圾; /; /; 9.13; 暂存垃圾桶收集; 交由市政环 卫部门进行清运处置. 厨余垃圾; 厨房生产过程产生; /; /; 14.6; 与办公生活垃圾经袋装收集后，全部纳入项目垃圾桶内统一收集; 交由市政环卫部门进行清运处置. 包装材料; 医疗过程; /; /; 0.73; 集中收集; 统一收集后交废品回收单位回收. 2.固体废物储运方式及管理要求 （1）垃圾分类：本项目对运行期间产生的垃圾按照相关规定采取分类收集措施，生活垃圾与医疗垃圾分开，对医疗废物与一般垃圾分类收集，院区应设置垃圾桶对生活垃圾、医疗废物分别进行分类收集。 （2）生活垃圾的处置要求：本项目所产生的生活垃圾由环卫部门每天统一清运。生活垃圾必须实现袋装或桶装集中，不至形成随处乱堆乱排现象。由于生活垃圾中含有易发酵（即腐烂）的有机类垃圾，同时散发恶臭气味；并易招引蚊蝇、鼠狗之类栖息、形成病菌类产生和传播的温床。这不仅直接损害了隔离点的环境卫生，而产生的臭气和诱发的蚊蝇滋生则会对附近的生活区，甚至对隔离点造成很大的影响。为此，隔离点应配备足够的垃圾桶和加强管理，对生活垃圾做到日产日清， （3）医疗废物的处置 根据《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》医疗废物暂存间“必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入”。本项目在设置医疗固废临时存放间，设计单独的污物通道，便于及时对医疗废物进行转移至医疗固废暂存间，暂存间与医疗区和人员活动密集区相距较远，暂存间布设的位置人流量小并远离医疗、病房区域；医疗废物转运至医废间时应避开人员流动较大的时间，尽量选在夜间或人员流动稀少的时候，减小对院内的影响。本项目医疗废物暂存间为单独房间，暂存间地面进行严格的防腐、防渗、防漏处理，并设置严密的封闭措施，设专人加强管理，同时在医疗废物暂存间外设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，医疗废物暂时贮存的时间控制在2天以内。 由于医疗废弃物是属于危险固废，具有高度传染性，本环评针对项目医疗废物的处理过程中的不同环节（收集、运送、贮存、中间处理和最终处置），按照《医疗卫生机构医疗废物管理方法》（中华人民共和国卫生部令弟36号）、《医疗废物管理条例》，《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规范》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）等相关规范，对项目医疗废物的管理提出以下要求： ①在隔离点必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶。针头等锐器不应和其他废物混放，使用后先进行毁形，再放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。 ②对医疗废物必须按照卫生部和国家环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》进行分类收集，并及时浸泡、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应由专人密封清运至暂存间。废物袋口可用带子扎紧，禁止使用订书机之类的简易封口方式。 ③隔离点应在病区与废物存放点之间设计规定转运路径，以缩短废物通过的路线。要求使用专用手推车，要装卸方便、密封良好，废物袋破裂时不至于外漏，还要易于消毒和清洁。 ④医疗废物暂存间要求有遮盖措施，有明显的标识，远离人员活动区。存放地应有冲洗消毒设施，有足够的容量，至少应达到正常存放量的3倍以上，暂时贮存的时间不得超过2天。周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗，周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。 ⑤隔离点污水处理设施产生的隔渣污泥含有大量寄生虫卵、有害病原体，应按医疗危险废物作无害化处理。 ⑥隔离点将医疗废物管理纳入到日常管理工作，根据环保及卫生防疫要求制定相应的管理制度并落实到具体科室，落实医疗废物管理的具体负责人，指定专人负责本医疗单位产生的医疗废物的统一收集、包装、贮存和转移工作。按“医疗废物分类及医疗废物包装要求”分类收集本单位所产生的医疗废物，并按照要求进行妥善包装，各科室产生的医疗废物经消毒，毁形后放置在专门的收集容器内。 ⑦在医疗废物的收集、贮存、清运及处理过程中实行“转移联单制度”登记造册，填写和保存转移联单。各科室将医疗废物按照报告表前述类别及时进行分类收集、包装、各科室将产生的医疗废物种类、数量、时间等做好记录，在科室医疗废物收集人员与处置单位接受人员之间对于医疗废物转让、接受的来源、类别、数量、时间进行转移联联单签收，确保医疗废物在收集、贮存和转运过程中不被遗失。 ⑧隔离点必须严格遵守中华人民共和国国务院令第380号《医疗废物管理条例》中的禁止性规定： a、禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 b、禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必需经水路运输医疗废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。 （4）医疗废物污染防治措施 医疗废物含有大量的传染性病原微生物、病菌、病毒，具有空间传染、极性传染和潜伏性传染等特征，其病毒病菌的危害是普通城市生活垃圾的几十倍乃至数百倍，国际上已将其作为危险废弃物列入《巴塞尔公约》的控制转移名单，必须按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》等相关医疗废物处置规定及要求执行。 本项目所产生的医疗废物主要包括感染性废物（隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾、沙布、棉球、手纸等各类受污染的纤维制品）、药物性废物（一次性针头、玻璃器皿、一次性输液管、注射器及相关的塑料制品等）以及化学性废物。本项目所产生的医疗废物经消毒处理后将由安康市医疗废物处置中心医疗废物运输专车运至该厂统一处置，故本环评就项目所产生的医疗废物在收集、贮运过程提出的如下污染防范措施： ①医疗废物必须实施分类收集，先进行灭菌消毒预处理后，用专用医疗废物袋（红色、黑色、黄色），再分类包装。其中： 红色：纱布、棉球、手纸及各类受污染的纤维制品；黑色：一次性针头，玻璃器皿及各类金属毁形物；黄色：一次性输液管、注射器及相关塑料制品。 ②隔离点应设定专门的医疗废物暂存间，并配备加盖密封的垃圾周转箱，袋装存放在医疗废物暂存间。医疗废物暂存间要远离医疗区和人员活动区。暂存间要安全、不渗漏、有防蚊虫等措施，要作定期清洁、消毒、并在暂存间附近有明显警示标识。 ③所设置的医疗废物暂存间应允许专业运输车的进出。应有一定的隔离带，将暂存间与其设施隔离开，同时保证暂存间内的清洁，保证运输车24小时都可以收取。 ④医疗废物收集和运输过程中，要做到密封运输，用后要严格清洗消毒。垃圾周转箱要加盖密封，不得使用破损的周转箱，发现有破损，应立即停用，周转箱上应有明显的标志。装卸、运输过程中，要轻拿轻放。垃圾周转箱用后要认真清洗，并严格消毒后方可周转使用。 ⑤日常管理中应做到消杀、灭菌，防治病源扩散或传染。做好垃圾暂存和运出处理的管理工作，严格医疗废物的“日产日清”制度，医疗废物暂存间专人负责清扫消毒工作，每天清扫并消毒一次。 （5）医疗废物暂存间设置要求 项目医疗区内产生的医疗垃圾经隔离点专人收集后转运至暂存间内临时贮存，医疗废物暂存间应满足如下要求： ①必须与生活垃圾存放地分开，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； ②有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ③地面须进行重点防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，地面冲洗废水采用管道收集系统排入隔离点污水处理站处理，禁止将产生的废水直接排入外环境； ④避免阳光直射暂存间内，应有良好的照明设备和通风条件； ⑤暂存间应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标志；暂存间门外应张贴“危险废物和医疗废物”的警示标识； ⑥应按（国务院令第380号）第十七条：医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 （6）医疗废物储运管理要求 项目的医疗废物属于危废，建设单位应当依据国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定并落实医疗废物管理的规章制度、工作流程和要求，加强对医疗废物的分类与收集，尤其是加强对相关人员的培训，确保各类固废得到有效分类和收集。 隔离点医疗废物储运管理需采取的措施：根据《医疗废物管理条例》文件要求，设立隔离点医疗废物管理领导小组，并设置专人与运输处置单位人员对接。 综上所述，隔离点从固废的分类、收集、暂存、运输及最终处置都采取了切实可行的处置措施，对隔离点管理、相关人员培训、奖惩制度提出了切实可行的方案对医疗废物的泄漏也提出了应急措施。隔离点产生的各类固体废物都得到了妥善处置，去向明确，不会对环境造成二次污染。 五、排放口规范化要求 1、废水排放口规范化要求 废水排放口的环境保护图形标志牌应设在排放口附近醒目处。相关环境保护图形标志牌设置应根据污染源排放口规范化技术要求中有关图形设置要求进行。 2、固体废物储存场规范化整治 本项目固体废物应采用容器收集存放。有毒有害固体废物等危险废物必须采用有关行政主管部门规定的设施、专用堆放场所集中处置或贮存。专用堆放场地必须有防扬散，防流失，防渗漏等防治措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 排放口规范化整治需由具有专业资质的单位负责施工建设。排放口规范化整治工作由环保行政主管部门统一组织考核验收。同时，隔离点应建立排放口规范化档案，并设专职或兼职的技术人员对排放口进行管理。标志牌辅助内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称。 表4-14 污染物排放口规范化提示图形符号 排放部位 项目; 废水排放源; 噪声排放源; 一般固体废物; 危险废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 三角形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 绿色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 黑色; 黑色. 六、环境管理 根据《中华人民共和国环境保护法》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施防止生产建设或其它活动中产生污染危害及对生态环境的破坏，因此应将本项目的环境管理作为其日后管理的重要内容之一。 （1）环境管理要求 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定项目环境保护制度和细则，定期对环境管理章程进行补充、修改和完善。 ②执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，组织专家和有关管理部门对项目开展竣工环境保护验收，保证污染物达标排放。 ③设立环境管理人员，由专职管理技术人员兼职环保工作，具体负责环保设施的运行、检查、维护等工作。 ④建立健全环境管理制度，制定运营期各污染治理设施的处理工艺技术规范和操作规程。制定各污染源监测计划，按规定定期对各污染源排放点进行监测。 ⑤加强对职工的安全和环保教育，组织开展环保教育和环境保护专业技术培训，提高员工的环保素质，形成良好的环境保护意识。 （2）环境管理工作计划 本工程环境管理工作重点应从减少污染物排放，降低对废气、废水和固废环境影响等方面进行分析控制。环境管理工作计划见下表。 表4-15 环境管理工作计划表 项 目; 环境管理工作内容. 环境管理 总要求; 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续 (1)生产中，定期请当地生态环境主管部门监督、检查、协助管理部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 (2)配合环境监测机构搞好检测工作. 运营阶段; 保证环保设施正常运行，主动接受环保部门监督，备有事故应急措施 (1)项目法人全面负责环保工作 (2)行政办公室负责环保设施的管理和维护 (3)建立健全环保设施档案 (4)按照排污许可要求定期开展环境检测. 信息反馈和 群众监督; 反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作 (1)建立奖惩制度，改进污染治理工作 (2)归纳整理监测数据，技术部门配合进行工艺改进 (3)配合环保部门的检查验收. 八、环保设施投资估算清单 工程总投资4960万元，其中环保投资146万元，占总投资的2.94%。环保设施投入估算清单见表4-16。 表4-16 环保设施投入估算表 序号; 类别; 环保设施; 环保设施估算（万元）. 1; 营运期噪声; 设备基座设减振基础，密闭隔音等措施; 8. 2; 污废水; 化粪池、隔油池、医疗废水处理站（预消毒池+水解酸化+接触氧化+沉淀+ClO2消毒+过滤的处理工艺）、配套建设污水管网; 65. 3; 医疗废物; 医疗废物收集和暂存设施; 8. 4; 污水站污泥; 污泥浓缩池; 1. 5; 生活垃圾; 生活垃圾收集点、垃圾箱; 12. 6; 厨余垃圾; 专用塑料收集桶; 2. 7; 污水站臭气; 设施密闭，生物制剂喷洒设施，绿化; 3. 8; 餐饮油烟废气; 高效静电油烟净化器一套; 4. 9; 备用发电机废气; 风机引至内置式烟道屋顶排放; 3. 10; 设备噪声; 减震基座、隔音消声设施等; 5. 11; 环境管理; 进行竣工环境保护验收；制定环境管理规章制度和环境监测计划，按期监测; 15. 12; 绿化; 植树种草; 20. 合计; /; 146. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度等 | 设备密封、喷洒除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》 |
|  | 食堂 | 餐饮油烟 | 集气罩+静电油烟净化器处理 | 达标排放 |
| 地表水环境 | DW001 | COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数等 | 医护人员生活污水和餐饮废水（隔油池预处理）排入化粪池收集，排入麻虎镇污水处理厂；医疗废水集中收集至医疗废水处理站处理达标后，排入麻虎镇污水处理厂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962‐2015）B级标准限值、《污水综合排放标准》（GB8978-1996 ）三级标准 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 水泵、风机 | 选用低噪声、振动小的设备，通过基础减振、消声、隔声等措施进行降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾交环卫部门清运；医疗废物在隔离点医疗废物暂存间暂存，定期委托安康市医疗废物处置中心处置；污水处理站污泥消毒后委托有资质单位处置；无毒无害包装材料统一收集后交废品回收单位回收。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 污水处理设施（污水处理站、污水管道）及医疗废物暂存间等按要求做好防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 施工过程中采取水土流失控制措施，避免水土流失。按照设计开展院内绿化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 做好医疗废水、医疗废物及危化品等的管理，加强院区风险防控，设置应急事故水池。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 履行验收相关手续。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策、相关规划及环境管理政策要求。在营运过程中对环境产生的影响主要是医疗废水、生活污水、固体废弃物、废气及噪声，采取相应的污染防治及控制措施后，各项污染物可实现达标排放，生态破坏可得到有效的控制。因此，只要建设单位在运营管理过程中严格认真落实本报告表中提出的各项污染防治措施，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放。从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物 产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物 产生量）③ | 本项目排放量（固体废物 产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物 产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 0 |  |  | 1.680kg/a |  | 1.680kg/a | 1.680kg/a |
|  | 硫化氢 | 0 |  |  | 0.065kg/a |  | 0.065kg/a | 0.065kg/a |
| 废水 | COD | 0 |  |  | 0.72t/a |  | 0.72t/a | 0.72t/a |
|  | BOD5 | 0 |  |  | 0.48t/a |  | 0.48t/a | 0.48t/a |
|  | SS | 0 |  |  | 0.17t/a |  | 0.17t/a | 0.17t/a |
|  | NH3-N | 0 |  |  | 0.22t/a |  | 0.22t/a | 0.22t/a |
| 一般工业固体废物 | 无毒无害药品的包装材料 | 0 |  |  | 0.73t/a |  | 0.73t/a | 0.73t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 |  |  | 9.13t/a |  | 9.13t/a | 9.13t/a |
|  | 餐厨垃圾 |  |  |  | 14.6t/a |  | 14.6t/a | 14.6t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | 0 |  |  | 109.5t/a |  | 109.5t/a | 109.5t/a |
|  | 污泥 | 0 |  |  | 7.3t/a |  | 7.3t/a | 7.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①